操作员升级指引

# Fortune BJ 产能优化工具

2026年8月11日至8月12日升级说明与仪表盘阅读指引

| 适用版本 | 适用人员 | 更新日期 |
| --- | --- | --- |
| v0.1.7 | 计划、生产、工艺、设备、外协及管理人员 | 2026-08-12 |

先看这里  本次升级的重点是让预测需求能够按BOM层级进入产能分析、让数据缺口在仪表盘上直接可见、让热力图按客户习惯展示需求工时与设备需求数量，并让工具在下次打开时继续使用上次配置。工具输出用于产能评估和改善讨论，不作为车间执行排产单。

# 1. 两天内完成了哪些升级

| 日期 | 升级内容 | 操作员能看到的变化 |
| --- | --- | --- |
| 8月11日 | 工作组热力图升级 | 热力图按工作中心表中的“大类”分区，再按资源组展示需求工时、理论工时、负荷和设备需求数量。 |
| 8月11日 | 三地BOM接入 | 预测需求先在北京、沈阳、南通BOM中查找顶层物料，并展开需要制造的下层M类物料。 |
| 8月11日 | 预测制造顺序 | 预测BOM采用整批齐套方式，下层制造件先完成，再进入上层制造件，最后支持顶层物料。 |
| 8月12日 | BOM后匹配工艺路线 | 先确认预测物料的BOM制造范围，再为顶层和下层制造件分别匹配三地工艺路线。 |
| 8月12日 | 缺失数据不再阻断整次分析 | 未找到BOM或工艺路线的预测物料会被记录；可计算的其他订单和预测物料继续运行。 |
| 8月12日 | 仪表盘增加预测完整性数据 | 首页直接显示预测顶层物料、未匹配BOM、未匹配工艺路线、下层制造件缺路线和可计算虚拟订单数量。 |
| 8月12日 | GUI记住上次配置 | 关闭工具时保存模式、路径、输出目录、流转方式、主题等设置；下次打开自动恢复。优化开始日期始终更新为当天。 |
| 8月12日 | 订单明细增加BOM追溯字段 | ModeA和ModeB的订单工序分配明细都可按BOM根订单、顶层物料、层级和父项筛选。 |

# 2. 升级后的日常操作

- 把本次需要分析的订单、生产订单工序、工作中心、工作日历和可选工序文件放入“数据导入”文件夹。

- 需要分析预测时，维护“需求预测_产能分析输入模板.xlsx”，并在首页勾选“需求预测导入”；不需要预测时取消勾选。

- 确认三份BOM文件和三份工艺路线文件位于“数据导入”文件夹，文件名与sheet名称保持不变。

- 打开工具，确认分析模式、周/月粒度、工序流转方式和输出目录。上次配置会自动恢复。

- 确认“优化开始日期”。每次启动默认是当天；本次要从其他日期开始时，再手动修改。

- 运行ModeA查看原始需求压力；需要评估可选工序和外包改善时，再运行ModeB。

- 运行完成后点击“马上打开生成的报告”，先看仪表板，再看工作组热力图和订单工序分配明细。

配置提醒  工具会记住上次输入文件路径和分析选项，但不会记住上次的优化开始日期。这样可以避免隔天运行时继续使用旧日期。

# 3. 本次新增或需要维护的输入

| 文件或字段 | 操作员维护内容 | 使用说明 |
| --- | --- | --- |
| 工作中心_产能分析输入模板.xlsx / E列“大类” | 为每个工作中心填写机加、表处、热处等大类。 | 工作组热力图按该字段分区；空白会显示为“未分类”，同一资源组出现多个大类会显示“大类冲突”。 |
| 北京BOM.xlsx | sheet保持为Data。 | 预测顶层物料优先在北京BOM中查找。 |
| 沈阳BOM.xlsx | sheet保持为Data。 | 北京未找到时继续在沈阳BOM中查找。 |
| 南通BOM.xlsx | sheet保持为Data。 | 北京和沈阳均未找到时继续在南通BOM中查找。 |
| 工艺路线-北京.xlsx | sheet保持为Data，维护物料、工序编码和标准工时。 | 预测物料工艺路线优先使用北京。 |
| 工艺路线-沈阳.xlsx | sheet保持为Data。 | 北京未匹配时使用沈阳。 |
| 工艺路线-南通.xlsx | sheet保持为Data。 | 北京和沈阳未匹配时使用南通。 |

预测BOM中的顶层物料始终作为制造件；下层只有物料编码以M开头的项目进入制造产能分析。其他下层物料不生成制造工序。

## 3.1 预测需求的结果怎么理解

| 情况 | 工具处理 | 操作员下一步 |
| --- | --- | --- |
| 顶层物料找到BOM和工艺路线 | 顶层物料和可匹配路线的下层M制造件进入计算。 | 在订单工序分配明细按预测虚拟订单号或BOM根订单查看完整链条。 |
| 顶层物料未找到BOM，但找到自身工艺路线 | 不展开下层制造件，顶层物料自身继续参与计算。 | 在数据质量/调整记录中确认是否需要补BOM。 |
| 顶层物料未找到工艺路线 | 该顶层预测物料不生成工序，不参与本次负荷。 | 查看仪表盘“预测顶层物料未匹配工艺路线数”，再到数据质量页取得物料清单。 |
| 某个BOM下层M制造件未找到工艺路线 | 只跳过该制造件；同一BOM内其他已匹配物料继续计算。 | 查看“BOM下层制造件未匹配工艺路线数”，安排工艺路线维护。 |

# 4. 仪表盘怎么读

仪表盘用于确认本次运行范围、核心数量、重点瓶颈和报告口径。建议每次打开报告先检查仪表盘，确认模式、日期和数据完整性，再进入其他sheet。

## 4.1 顶部运行摘要

| 显示项 | 含义 | 阅读示例 |
| --- | --- | --- |
| 模式 | 本次报告是ModeA还是ModeB。 | ModeA表示查看原始需求压力；ModeB表示查看可选路径优化后的产能建议。 |
| 运行时间 | 本次报告实际生成时间。 | 用于区分同一天多次运行的报告。 |
| 优化粒度 | 报告按周还是按月汇总。 | 选择周时，热力图横向显示周及日期跨度。 |
| 优化开始日期 | 订单链条不得早于的分析起点。 | 显示2026-08-12，表示早于该日的未完成链条整体后移到该日开始。 |
| 工序流转 | 本次使用整批、半批、单件流或交期强制。 | 整批表示本批完成后再进入下一工序。 |
| 需求预测 | 本次是否把预测需求与真实订单一起计算。 | 显示“启用”时，仪表盘会出现预测完整性数量。 |
| 参考工序数/周期 | 用于观察每个周/月的模型规模。 | 这是参考提示，不是自动跳过阈值。 |
| 工作日历 | 本次计算产能使用的日历文件。 | 运行前确认文件名是当前有效日历。 |

## 4.2 核心指标：订单与产能范围

| 指标 | 表示什么 | 怎么用 |
| --- | --- | --- |
| 分析订单数 | 本次实际生成工序并进入分析的订单号数量，包含可计算的真实订单和预测虚拟订单。 | 与输入订单数不同是正常的；未匹配路线、占位交期或无有效需求的记录不会计入。 |
| 厂内产能占用工序数 | 本次占用厂内工作中心产能的工序数量。 | 用于判断本次分析规模；它不是产品数量，也不是报告明细拆分行数。 |
| 外协模拟工序数 | 本次被分配到外包路径、不占厂内工作中心产能的工序数量。 | ModeB出现较大数量时，继续看可选工序分流和外包相关明细。 |
| 瓶颈工作中心数 | 当前模式下至少有一个周期负荷超过产能的工作中心数量。 | 数量大时，先看重点瓶颈和工作组热力图。 |
| 周度/月度产能分析行数 | 产能分析sheet中的工作中心与周期组合行数。 | 用于确认报告规模，不代表订单或工序数量。 |

## 4.3 核心指标：ModeB优化结果

| 指标 | 表示什么 | 怎么用 |
| --- | --- | --- |
| 可选工序分流数 | ModeB中实际形成可选工作中心或外包分流的记录数。 | 数量为0时，可能是没有瓶颈、没有匹配可选路径，或优化后仍选择原路径。 |
| ModeB整数分配候选工序 | 具有两个或以上可选路径、交给OR-Tools比较的工序数量。 | 它反映优化选择规模，不等于全部工序数。 |
| ModeB整数分配求解状态 | OR-Tools本次求解结果。 | OPTIMAL表示找到最优结果；FEASIBLE表示找到可用结果；SKIPPED表示本次没有需要求解的候选，并非运行错误。 |
| ModeB产能缺口改善 | 优化前缺口减去优化后缺口的小时数。 | 数值越大，表示可选工序和外包缓解的产能压力越多。 |
| ModeB剩余产能缺口 | 可选路径优化后仍超过本周期理论产能的小时数合计。 | 不为0时继续查看“超产能解决建议”。 |
| 超产能解决建议 | 报告中针对剩余缺口生成的外包、加班、排班或设备建议记录数。 | 先按缺口小时降序处理，并结合连续多周期情况判断临时措施或投资。 |
| ModeB优化周期数 | 本次ModeB实际分析的周或月数量。 | 与热力图横向周期范围相互核对。 |
| ModeB异常周期数 | 求解状态为失败的周期数量。 | 大于0时先查看ModeB优化周期明细中的失败说明。 |

## 4.4 核心指标：维护与数据质量

| 指标 | 表示什么 | 怎么用 |
| --- | --- | --- |
| 未维护工作中心工序数 | 生产工序能读到，但工作中心表中没有对应产能维护的工序数量。 | 这些工序保留在报告中，但不进入可选路径查找和正常产能率计算。 |
| 未维护工作中心负荷 | 上述未维护工作中心工序的总负荷小时。 | 数值大时优先补充工作中心和日历，否则总产能判断会缺一部分。 |
| 占位交期订单数 | 供给年份为2049年及以后、被识别为占位日期并排除计算的订单数量。 | 到“占位交期订单”sheet确认这些订单是否应改成真实交期。 |
| 数据质量/调整记录数 | 本次读取过程中产生的提醒、缺失、跳过和日期调整记录总数。 | 它不是全部错误数；应打开数据质量页按“类型”筛选，区分提醒与需维护事项。 |

## 4.5 核心指标：预测需求完整性

| 指标 | 表示什么 | 怎么用 |
| --- | --- | --- |
| 预测顶层物料数 | 本次预测表中有正需求、并进入BOM与工艺路线检查的不同顶层物料数量。 | 作为后续三个缺失数量的对照基数。 |
| 预测顶层物料未匹配BOM数 | 三地BOM均未找到的预测顶层物料种数。 | 这些物料仍会尝试匹配自身工艺路线；需要BOM完整分析时应补BOM。 |
| 预测顶层物料未匹配工艺路线数 | 三地工艺路线均未找到的预测顶层物料种数。 | 这些顶层预测物料未生成工序，因此没有进入负荷。 |
| BOM下层制造件未匹配工艺路线数 | 按“顶层物料+下层M制造件”去重后的缺路线组合数量。 | 同一M物料出现在不同顶层BOM时可分别计数，便于定位受影响的产品链。 |
| 可参与计算的预测虚拟订单数 | 至少成功生成一道工序并进入分析的预测虚拟订单号数量。 | 可在订单工序分配明细中按FCST开头的订单号筛选。 |

回归样例  当前测试数据中，预测顶层物料数为1,037，未匹配BOM为13，顶层未匹配工艺路线为1,035，BOM下层制造件缺路线组合为479，可参与计算的预测虚拟订单为26。每次运行会根据输入文件重新计算，操作员应以当次报告为准。

## 4.6 重点瓶颈工作中心

| 字段 | 含义 | 阅读方法 |
| --- | --- | --- |
| 工作中心 | 需要重点关注的具体工作中心。 | 可复制该名称到周度/月度产能分析中筛选。 |
| 期间 | 发生瓶颈的周或月。 | 周报告显示W周号，月报告显示月份。 |
| 日期跨度 | 该周/月实际包含的起止日期。 | 第一周可能从优化开始日期起算，不一定包含完整7天。 |
| 负荷率 | 负荷小时除以产能小时。 | 100%表示刚好满载，150%表示需求是可用产能的1.5倍。 |
| 负荷小时 | 该工作中心在该周期需要承担的厂内小时。 | ModeA是原始需求口径；ModeB是优化后厂内口径。 |
| 产能小时 | 按设备数量和工作日历计算的周期理论产能。 | 先确认日历和设备数量维护正确，再使用负荷率判断。 |

仪表盘“运行判断”中的ModeA和ModeB说明是固定的阅读口径提示，不是本次运行自动生成的结论。

# 5. 工作组热力图怎么读

热力图先按工作中心表E列“大类”分区，再按资源组显示。ModeA的需求工时使用无限产能负荷；ModeB的需求工时使用可选路径优化后的厂内负荷。

| 区域 | 含义 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| 资源组 | 工作中心表中的资源组分类。 | 立车KV1000、北京小五轴等。 |
| 设备台数 | 该资源组在工作中心表中维护的设备数量。 | 显示8，表示该资源组当前维护8台设备。 |
| 需求工时 | 该资源组在各周期需要承担的总工时。 | 9月需求7,008小时。 |
| 理论工时 | 按设备数量和工作日历得到的资源组可用小时。 | 8台设备合计理论工时5,376小时。 |
| 负荷 | 需求工时除以理论工时。 | 7,008÷5,376≈130%，表示超过理论产能约30%。 |
| 设备需求数量 | 在相同日历和单台能力下，满足需求所需的设备总台数，结果向上取整。 | 单台672小时，7,008÷672≈10.43，向上取整为11台；当前8台，说明还差约3台等效能力。 |

## 5.1 颜色规则

| 负荷范围 | 颜色 | 操作提示 |
| --- | --- | --- |
| 0%至25% | 深绿色 | 资源余量较多，可关注是否具备承接分流的条件。 |
| 大于25%至75% | 浅绿色 | 处于可用区间，继续结合未来周期观察。 |
| 大于75%至100% | 浅红色 | 接近满载，新增需求前应复核。 |
| 超过100% | 深红色 | 需求超过理论产能，需要分流、外包、排班或设备措施。 |

阅读顺序  先看深红色周期，再看设备需求数量与当前设备台数的差额，最后回到周度/月度产能分析定位具体工作中心，并在订单工序分配明细中找出贡献负荷的订单。

# 6. 订单工序分配明细中的BOM字段

| 字段 | 含义 | 使用示例 |
| --- | --- | --- |
| BOM根订单 | 同一条预测BOM链共享的顶层预测虚拟订单号。 | 筛选一个BOM根订单，可一起查看顶层物料和全部可计算下层制造件。 |
| BOM顶层物料 | 需求预测表中最上层的物料。 | 不论当前行是顶层还是M制造件，该字段都保持顶层物料号。 |
| BOM来源 | 本次使用的BOM地区来源。 | 显示北京、沈阳、南通或未找到BOM。 |
| BOM来源文件 | 实际匹配到的BOM文件路径。 | 用于追溯应维护哪一份BOM。 |
| BOM层级 | 当前制造物料在BOM中的层级；0表示顶层。 | 层级越深的制造件越早准备。 |
| BOM父项物料 | 当前制造件所关联的上级制造件集合。 | 用于理解当前件完成后支持哪些上层制造件。 |
| BOM直接父项物料 | BOM表中与当前物料直接相连的父项物料。 | 用于检查直接装配或投料关系。 |
| BOM精确需求数量 | 按BOM用量计算、向上取整前的需求数量。 | 精确需求12.4件时，实际制造分析数量按13件进入。 |
| BOM齐套需求日期 | 下层制造件需要完成、以便上层物料开始的日期。 | 用于判断下层制造件是否在父项开始前齐套。 |

筛选技巧  预测虚拟订单号以FCST开头。先筛选BOM根订单，再按BOM层级从大到小、活动号从小到大查看，可以更快理解下层制造件到顶层物料的产能链。

# 7. 常见情况与处理

| 看到的情况 | 表示什么 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 预测缺失数较大，但工具运行完成 | 预测数据缺口采用记录并跳过的方式，没有影响其他可计算数据。 | 先在数据质量页按缺失类型筛选，再安排BOM或工艺路线补充。 |
| 可参与计算的预测虚拟订单数明显偏少 | 多数预测物料没有匹配到工艺路线，或预测月份没有正需求。 | 优先核对三地工艺路线的物料编码和Data sheet。 |
| 资源组显示“未分类” | 工作中心表E列大类为空。 | 补充大类后重新运行。 |
| 资源组显示“大类冲突” | 同一资源组下的工作中心维护了不同大类。 | 确认资源组归属，统一大类或拆分资源组。 |
| ModeB求解状态为SKIPPED | 没有瓶颈、没有可参与优化的工序，或瓶颈工序没有可选候选。 | 这不是报错；结合状态说明和可选工序分流数判断是否需要维护可选路径。 |
| 热力图设备需求数量显示“产能未维护” | 缺少设备数量、日历或可用产能。 | 补全工作中心设备数量和日历映射。 |
| 未维护工作中心负荷不为0 | 部分工序的工作中心没有产能主数据。 | 在工作中心表补充对应工作中心后重新运行，避免低估总压力。 |

# 8. 每次运行前检查清单

- 确认输入文件已保存并关闭，避免Excel锁定或读取到未保存版本。

- 确认订单号和物料号保持文本格式，没有科学计数法或末尾精度丢失。

- 确认优化开始日期是本次希望使用的日期。

- 需要预测时确认已勾选“需求预测导入”，预测文件路径不为空。

- 确认三份BOM和三份工艺路线文件名、Data sheet名称未被修改。

- 确认工作中心E列“大类”、资源组、设备数量和日历名称已维护。

- 先运行ModeA确认原始压力，再运行ModeB评估可选工序和外包改善。

- 报告生成后先看仪表盘中的数据质量、预测完整性和异常周期，再阅读热力图。

版本确认  GUI标题和报告“运行信息”sheet中的工具版本应显示0.1.7。若不是，请确认启动的是本次发布包中的FortuneBJOptimizer.exe。