# Fortune BJ 产能优化工具计算逻辑说明

适用范围：数据导入、分析前校验、ModeA 无限产能分析、ModeB 100% 产能优化建议、可选工序、外包、热处/表处专用逻辑

版本：V01 | 生成日期：2026-07-05

# 核心结论

本工具不是车间 APS 执行排产工具，而是周期级产能优化与建议工具。它先把订单需求、完整工序路线、工作中心能力、日历、可选工序和外包路径转成可计算的负荷，再在 ModeB 中用 OR-Tools 按整数产品数量选择原工作中心、可选工作中心或外包路径。报告重点解释每个周期的负荷、缺口、分流、外包释放和补产能建议。

ModeA：按订单交期倒排，形成无限产能压力视图，用于识别瓶颈和原始负荷。

ModeB：以 ModeA 倒排后的周期为基线，在同一周期内用 OR-Tools 做整数产品数量分配。

同一道工序可以按整数件拆到多个路径，但不能按非整数小时拆分产品。

外包路径视为无限产能，不占用厂内工作中心；当前固定按 7 天日历返回。

热处/表处专用逻辑当前是周期级容量折算，不输出每炉或每条流水线的执行顺序。

# 1. 为什么不能只看订单数量或工序行数

同样是 1 个订单，不同订单数量、工序路线、工作中心、单位工时完全不同。工具必须把每个订单的每道工序换算成负荷小时，再与工作中心周期产能小时比较。

普通工序单位工时 = 标准值1 + 标准值2 + 标准值3

普通工序负荷小时 = 订单数量 × 普通工序单位工时

| 订单 | 数量 | 单位工时 | 工序负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 10 | 2 小时/件 | 10 × 2 = 20 小时 |
| B | 2 | 15 小时/件 | 2 × 15 = 30 小时 |

这个例子中，订单 B 只有 2 件，但负荷是 30 小时，高于订单 A 的 20 小时。因此工具不能用订单数或件数判断产能压力。

# 2. 符号和变量解释

| 符号 | 中文含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| o | 订单 | 来自订单交期数量中的富创单据号，与生产订单工序的订单字段对齐。 |
| a | 活动/工序号 | 同一订单内按活动号排序。 |
| m | 物料 | 用于匹配可选工序表。 |
| w | 工作中心 | 由生产订单工序的工序短文本匹配工作中心表。 |
| q(o) | 订单数量 | 同一富创单据号的华创需求数量累加。 |
| h(o,a) | 单位工时 | 标准值1+标准值2+标准值3。 |
| load(o,a,w) | 工序负荷小时 | 普通工序为 q(o)×h(o,a)。 |
| cap(p,w) | 周期产能小时 | 工作中心数量×平均每日小时×周期天数。 |
| x(o,a,r) | ModeB 分配数量 | 工序 o,a 分配到路径 r 的整数产品数量。 |
| short(p,w) | 周期缺口小时 | 优化后负荷超过周期产能的部分。 |

# 3. 输入文件如何变成计算对象

| 输入文件 | 关键字段 | 进入模型后的作用 |
| --- | --- | --- |
| 订单交期数量_排产输入模板.csv | 富创单据号、华创需求数量、供给日期、紧急订单标识 | 形成订单需求、数量、交期和紧急标记。 |
| 生产订单工序_排产输入模板.csv | 订单、活动、物料、工序短文本、标准值1/2/3 | 形成订单工序路线、工序排序、工作中心映射和单位工时。 |
| 工作中心_排产输入模板.csv | 工作中心、资源组分类、数量、日历名称 | 形成工作中心资源能力；热处/表处字段可覆盖容量计算方式。 |
| 工作日历_排产输入模板.csv | 日历名称、每日工作小时、每周工作天数 | 形成平均每日可用小时。 |
| 可选工序_排产输入模板.csv | 物料、活动、可选工作中心、可选资源组分类、可选单位工时 | 形成 ModeB 可选路径；可选资源组分类为外包时视为外包路径。 |

例子：订单 100000001，需求数量 5，交期 2026-07-20；生产订单工序有活动 10、20、30。活动 20 的工序短文本匹配到工作中心 A，标准值为 1、0.5、0，则活动 20 单位工时为 1.5 小时/件，负荷为 5×1.5=7.5 小时。

# 4. 分析前硬校验逻辑

正式计算前，工具先做硬校验。只要有效需求订单缺工序，或参与分析的工序短文本缺工作中心映射，正式产能分析就停止，并输出分析前数据校验报告。

| 校验项 | 失败条件 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 订单是否都有工序 | 订单交期数量中有订单，但生产订单工序中找不到该订单 | 没有工序路线，无法计算工作中心和工时。 |
| 工序是否都有工作中心 | 参与分析的工序短文本不在工作中心表中，且不是外协 | 无法判断工序占用哪个资源。 |
| 必填列 | 输入文件缺少必填表头 | 无法构建模型字段。 |

例子：订单交期数量中有富创单据号 100000006038，数量 3，供给日期 2026-07-06；但生产订单工序文件没有订单=100000006038 的任何行。工具会报告“订单缺失工序”，并停止正式分析。

# 5. 订单需求和交期处理

同一订单数量 = Σ 华创需求数量

同一富创单据号如果出现多行，工具会把数量累加，并取最早供给日期作为该订单的交期。

如果 ModeB 设置了优化开始周期，而订单交期早于优化开始周期，工具会把该订单转入优化开始周期计算，并自动视作紧急订单。这是为了处理历史遗留未生产订单。

| 输入行 | 数量 | 供给日期 | 汇总结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 订单 A 第1行 | 2 | 2026-07-10 | 数量累计 |
| 订单 A 第2行 | 3 | 2026-07-20 | 数量累计 |
| 汇总 | 5 | 2026-07-10 | 数量=5，交期取最早 2026-07-10 |

# 6. 工作中心周期产能计算

平均每日小时 = 每日工作小时 × 每周工作天数 / 7

周期产能小时 = 工作中心数量 × 平均每日小时 × 周期天数

如果优化粒度选择周，周期天数通常为 7；如果选择月，周期天数为该月自然天数。

| 工作中心 | 数量 | 每日小时 | 每周工作天数 | 周期 | 周期产能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京立加 | 2 | 24 | 7 | 1 周 | 2×24×7 = 336 小时 |
| 焊接 | 1 | 16 | 5 | 1 周 | 1×(16×5/7)×7 = 80 小时 |

# 7. ModeA 无限产能分析逻辑

ModeA 按订单交期倒排同一订单内的工序。它不检查工作中心是否同一时间被多道工序占用，因此叫无限产能分析。它的作用是识别周期压力和瓶颈，而不是生成可执行排程。

每道工序结束时间 = 后序工序开始时间或订单交期

每道工序开始时间 = 工序结束时间 - 工序负荷小时

| 订单 | 活动 | 负荷小时 | 倒排结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 4 | 交期 7月10日 00:00 结束，7月9日 20:00 开始 |
| A | 20 | 6 | 接活动30开始点，7月9日 14:00 开始 |
| A | 10 | 10 | 接活动20开始点，7月9日 04:00 开始 |

ModeA 产能分析按周或月汇总工作中心负荷。若某工作中心周期负荷小时大于周期产能小时，则识别为瓶颈。

# 8. ModeB 100% 产能优化建议逻辑

ModeB 先执行 ModeA 形成基线，然后按每个工序落入的周期做 OR-Tools 整数产品数量优化。工具不是把单个工序按小时切开，而是把产品数量作为整数变量。

对每个工序：Σ x(o,a,r) = q(o)

r 表示可选路径，包括原工作中心、可选工作中心和外包。每个 x 都是整数产品数量。

| 路径 | 变量含义 | 是否占厂内产能 |
| --- | --- | --- |
| 原工作中心 | 保留在原工作中心的产品数量 | 是 |
| 可选工作中心 | 转到可选工作中心的产品数量 | 是 |
| 外包 | 转外包的产品数量 | 否 |

例子：某工序订单数量 5 件，原工作中心 A 单位工时 10 小时，可选工作中心 B 单位工时 12 小时，外包可用。OR-Tools 可以求出 A=1、B=2、外包=2。总数量仍为 1+2+2=5，且没有 1.5 件这种不可生产拆分。

# 9. ModeB 工作中心约束和缺口变量

每个周期、每个工作中心都有产能约束。为了保证即使超产能也能输出建议，模型使用缺口变量 short，而不是强制所有工作中心必须小于等于 100%。

Σ 厂内负荷小时(p,w) <= 周期产能小时(p,w) + short(p,w)

short(p,w) = max(优化后负荷 - 周期产能, 0)

如果优化后仍超 100%，报告会显示实际负荷率，并把缺口转成外包、加班、每日增加小时/台、新增设备数等建议。

| 周期 | 工作中心 | 产能小时 | 优化后负荷 | 缺口 | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W28 | A | 100 | 130 | 30 | 130% |
| W28 | B | 120 | 90 | 0 | 75% |

# 10. OR-Tools 目标函数如何选择路径

ModeB 的目标函数优先减少产能缺口，其次减少超载工作中心周期数，再惩罚外包、路径变更和额外工时。

Minimize 1,000,000×Σshort + 100,000×Σoverloaded + 1,000×Σoutsource_hours + 100×Σroute_change + 10×Σextra_hours

| 惩罚项 | 含义 | 业务效果 |
| --- | --- | --- |
| short | 优化后仍超过产能的小时 | 最高优先级，尽量减少超 100% 缺口。 |
| overloaded | 是否存在超载工作中心周期 | 同等缺口下倾向减少超载点数量。 |
| outsource_hours | 转外包释放的原工时 | 外包可用但不是无成本优先。 |
| route_change | 是否从原路径转移 | 没有必要时尽量不改路径。 |
| extra_hours | 可选路径比原路径多出的小时 | 同等条件下倾向工时更低路径。 |

例子：A 工作中心本周多出 20 小时。若某工序可以转到 B 后释放 A 20 小时，即使 B 单位工时多 2 小时，模型通常仍会选择转移，因为减少 short 的收益远高于额外工时惩罚。

# 11. 可选工序和外包逻辑

可选工序按物料 + 活动匹配。非外包路径必须在工作中心表中存在；可选资源组分类等于“外包”时，工具视为外包路径。

外包不占用厂内工作中心产能，当前固定按 7 天日历返回。外包单位工时即使填写，也会被忽略。

| 字段 | 规则 |
| --- | --- |
| 物料 + 活动 | 决定可选工序是否匹配当前工序。 |
| 可选工作中心 | 非外包时必须存在于工作中心表。 |
| 可选资源组分类=外包 | 视为外包无限产能路径。 |
| 可选单位工时 | 非外包路径用于计算负荷；外包路径忽略。 |

# 12. 热处/表处同机加逻辑

当 GUI 选择“同机加逻辑”，或工序没有被识别为热处/表处，或工作中心没有维护专用参数时，热处/表处工序仍按普通工时计算。

热处/表处同机加负荷 = 订单数量 × (标准值1+标准值2+标准值3)

例子：某热处理工序数量 20 件，标准值合计 0.5 小时/件，则同机加逻辑下负荷为 20×0.5=10 小时。

# 13. 热处/表处批量处理逻辑（当前代码口径）

当选择“热处/表处专用逻辑”，且工作中心产能计算类型为批量处理时，工具按容量占用折算炉次。当前代码口径是周期级折算，不做每炉装载清单。

容量占用 = 产品数量 × 单件容量占用

炉次 = ceil(容量占用 / 单炉容量)

批量处理负荷小时 = 炉次 × (单炉周期小时 + 装卸/准备小时)

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 产品数量 | 25 件 |
| 单件容量占用 | 1 容量单位/件 |
| 单炉容量 | 10 容量单位 |
| 单炉周期小时 | 8 小时 |
| 装卸/准备小时 | 0 小时 |
| 计算结果 | ceil(25/10)=3 炉；负荷=3×8=24 小时 |

注意：近期讨论中已确认后续批量炉应改为投影面积与装载组逻辑，即容器/堆叠产品不能简单按单件有效面积均摊；该细化属于下一步规则，不在当前代码口径中完全实现。

# 14. 热处/表处流水线处理逻辑（当前代码口径）

流水线处理不按炉次计算，而按吞吐率计算周期负荷。单件在炉时间用于报告展示，不作为独占产能负荷。

流水线容量占用 = 产品数量 × 单件容量占用

流水线负荷小时 = 流水线容量占用 / 流水线吞吐率 + 换型时间小时

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 产品数量 | 200 件 |
| 单件容量占用 | 1 件 |
| 流水线吞吐率 | 50 件/小时 |
| 换型时间 | 0 小时 |
| 计算结果 | 200/50=4 小时 |

如果使用面积口径，吞吐率和单件容量占用必须保持同一单位。例如吞吐率为 20 平方米/小时，则单件容量占用也应维护为平方米。

# 15. ModeA 和 ModeB 的区别

| 项目 | ModeA | ModeB |
| --- | --- | --- |
| 定位 | 无限产能压力分析 | 100%产能优化建议 |
| 是否使用 OR-Tools | 不使用 | 使用 CP-SAT 整数优化 |
| 是否考虑可选工序 | 不优化选择 | 原路径、可选路径、外包一起优化 |
| 是否允许超过100% | 允许，用于识别瓶颈 | 优化后仍可超过100%，但报告输出缺口和建议 |
| 输出重点 | 瓶颈、负荷率、无限产能缺口 | 优化后负荷、分流、外包、加班/设备建议、订单工序分配 |

例子：某周 A 工作中心产能 100 小时，ModeA 倒排负荷 180 小时，负荷率 180%。ModeB 发现其中 50 小时可转到 B，20 小时可外包，则优化后 A 负荷为 110 小时，仍超 10 小时。报告会显示 A 优化后负荷率 110%，并给出 10 小时的补产能建议。

# 16. 报告口径和检查方法

| 报告页 | 用途 |
| --- | --- |
| 仪表板 | 汇总模式、周期、瓶颈、缺口和运行信息。 |
| 周度/月度产能分析 | 按工作中心和周期展示原始/优化后负荷、产能、缺口和建议。 |
| 瓶颈分析 | 基于负荷率识别瓶颈工作中心。 |
| 工作中心热力图 | 以周期为列展示负荷率和负荷小时。 |
| 订单工序分配明细 | 按订单、物料、活动展示每道工序如何被分配。 |
| 可选工序分流分析 | 只展示发生路径变化或外包的分流行。 |
| OR-Tools本次求解规模 | 展示变量数、周期数、工作中心数、求解状态和耗时。 |
| 热处表处产能分析 | 专用逻辑下展示炉次、容量占用、吞吐率等周期级指标。 |

检查某个工作中心结果是否合理时，可以手工用同周期、同工作中心的优化后负荷小时除以周期产能小时。如果结果大于 1，说明报告中的负荷率超过 100%，缺口应等于优化后负荷小时减周期产能小时。

优化后负荷率 = 优化后负荷小时 / 周期产能小时

优化后缺口小时 = max(优化后负荷小时 - 周期产能小时, 0)

# 17. 当前模型没有做什么

不输出车间执行排程，不给出每台设备、每一炉、每一件产品的具体开始结束时间。

不做真实二维装炉摆放，也不判断形状是否一定能摆下。

不做跨周期自动合炉；当前周期内尾数按当前周期负荷体现。

不自动根据 Excel 行顺序决定优先级。

不在当前代码中完整实现升温、保温、降温曲线兼容判断；目前热处/表处兼容更多依赖工艺组或工艺时间字段的后续维护。

不模拟外包供应商产能、外包成本上限或供应商日历。

这些限制并不是错误，而是为了保持工具定位在“产能优化及建议”，避免变成复杂 APS 执行排程系统。